# Experimente – rund um Kakao und Schokolade

# Qualitative Zuckerbestimmung durch Dünnschichtchromatographie

Geräte:
Brenner, Dreifuß, Keramiknetz, Haushaltsreibe, 7 Messkolben (100 ml), Waage (Genauigkeit 10 mg), 2 Erlenmeyerkolben (250 ml) mit Schliff, 2 passende Schliffstopfen, Siedesteine, Becherglas (250 ml), Messzylinder (25 ml und 100 ml), Faltenfilter, Filtergestell, Filterpapier, Glastrichter, DC-Fertigplatten (Kieselgel 60, 20x20 cm, 0,25 mm Schichtdicke), Laufkammer, Mikrokapillaren, Zerstäuber für Sprühreagenz

Chemikalien:
Kaliumhexacyanoferrat-Trihydrat, Zinkacetat-Dihydrat, Lösungen von: Glucose (1 %), Fructose (1 %), Saccharose (1 %), Laktose (1 %), Maltose (1 %), destilliertes Wasser, iso-Propanol (leicht entzündlich, F), n-Butanol (gesundheitsschädlich, Xn), Essigsäure (ätzend, C), Borsäurelösung (0,5 %), Diphenylamin (giftig, T), Anilin (giftig, T), Methanol (giftig, T; leicht entzündlich, F), Phosphorsäure (85 %)(ätzend, C), Schokoladenprobe

Sicherheitshinweise:
Das Besprühen der DC-Platte ist im Abzug durchzuführen.

Durchführung:
1. Herstellen der Klärungsreagenzien:

Carrez I: 1,5 g Kaliumhexacyanoferrat-Trihydrat in 10 ml destilliertem Wasser auflösen und auf ein Gesamtvolumen von 100 ml auffüllen.

Carrez II: 2,3 g Zinkacetat-Dihydrat in 10 ml destilliertem Wasser auflösen und auf ein Gesamtvolumen von 100 ml auffüllen.

2. Herstellung der geklärten Zuckerlösung:

10 Gramm fein geraspelte Schokoladenprobe in einem Erlenmeyerkolben mit Schliff in ca. 60 ml heißem Wasser auflösen. Die Lösung mit jeweils 5 ml Carrez I- und Carrez II-Reagenz versetzen. Dabei nach jeder Zugabe kräftig schütteln. Danach das Gesamtvolumen mit destilliertem Wasser auf etwa 100 ml auffüllen. Nach Filtration der Suspension erhält man eine klare Lösung.

3. Dünnschichtchromatographische Auftrennung:

Die Zuckerlösung wird gegen die Standardvergleichssubstanzen chromatographiert, wobei man als Laufmittel eine frisch angesetzte Mischung aus 63 ml Iso-Propanol, 37 ml Butanol, 2,5 ml Essigsäure und 12,5 ml Borsäurelösung (0,5 %ig) verwendet.
4. Sprühreagenz:

2 ml Anilin in 100 ml Methanol auflösen. Die Lösung mit 2 g Diphenylamin versetzen und mit 10 ml 85 %iger Phosphorsäure ansäuern.

5. Detektion:

Die getrocknete DC-Platte mit dem Reagenz besprühen und für einige Minuten in den Trockenschrank legen (bei 103 +/- 2 °C). Die verschiedenen Zucker lassen sich an den gebildeten farbigen Flecken erkennen:

Glucose - blaugrau;

Fructose - orange;

Saccharose - braun;

Laktose - mittelbraun;

Maltose - graublau;

Versuchsergebnisse:
Im Allgemeinen sollte man Saccharose nachweisen können. Außerdem in Milch- oder Vollmilchschokolade auch Laktose. In Diabetikerschokolade kann man stattdessen z.B. Fructose nachweisen (nicht in jeder Diabetikerschokolade!).

# Infrarot Wasserbestimmung

Prinzip:
Die zu untersuchende Schokolade (oder ein anderes Nahrungs- oder Genussmittel) wird feinzerkleinert und dann in einer dünnen Schicht in eine geeignete Schale eingewogen. Dann wird das Wasser durch eine Infrarot-Strahlenquelle verdampft und der Gewichtsverlust gemessen.

Chemikalien und Reagenzien:

Seesand

Arbeitsutensilien:
Kleine Messermühle, Infrarot-Schnellwasserbestimmungsgerät, Pinzette zum Einlegen der Schalen, Flexible Metall- oder Kunststoff-Spatel, Schalen aus Aluminium oder Chromstahl

Arbeitsvorschrift (Pulverförmige Materialien):

In jedem Falle müssen feste Materialien vor einer Wasserbestimmung in einer geeigneten Messermühle homogen pulverisiert werden.

Je nach dem Feuchtigkeitsgehalt eines Produktes ist die in der unten aufgeführten Tabelle angegebene Substanzmenge genau in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht in die Schale einzuwägen.
Anschließend wird die Feuchtigkeit nach der Tabelle verdampft und die verbleibende Menge gewogen. Aus der Differenz lässt sich nun der Wassergehalt berechnen.

Zusammenstellung der Material-Einwaagemengen sowie der Temperatur und Zeit:

| Produkt | Menge in g | Temperatur | Zeit |
| --- | --- | --- | --- |
| Saccharose | 10 | 110 °C | 8 min |
| Kakaomasse | 5 | 105 °C | 10 min |
| Kakaopulver | 10 | 108 °C | 10 min |
| Bitterschokolade | 10 | 108 °C | 10 min |
| Milchschokolade | 10 | 104 °C | 10 min |
| Sahnepulver, 40-42 % Fett | 5 | 110 °C | 10 min |
| Vollmilchpulver | 5 | 110 °C | 10 min |
| Magermilchpulver | 5 | 110 °C | 10 min |
| Molkenpulver | 5 | 110 °C | 15 min |
| Sultaninen | 10 | 120 °C | 10 min |
| Kakaobutter und andere Fette | 10 | 120 °C | 10 min |
| Milchfett mit ca. 17 % Wasser | 10 | 120 °C | 10 min |

Arbeitsvorschrift (flüssige Materialien):

In die Schale wird eine sehr dünne Schicht Seesand eingestreut und dann durch Infrarotbestrahlung vollständig getrocknet. Die Wägschale erneut auf 0 tarieren und dann die flüssige Substanz mit einer Pipette auf den Seesand in gleichmäßiger Verteilung auftropfen. Dann die Feuchtigkeit durch Infrarotstrahlung verdampfen und anschließend erneut auswiegen. Aus der Differenz lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt errechnen.

# Fettbestimmung nach der Zentrifugenmethode

Prinzip:
Das zuvor sehr fein und vor allem homogen zerkleinerte Material wird in ein Zentrifugenglas eingewogen, in einem geeigneten Lösungsmittel suspendiert und durch periodisches Wenden der Gläser extrahiert.

Durch Zentrifugieren werden die unlöslichen Komponenten von der flüssigen Extraktionsphase abgeschieden, die überstehende, fetthaltige Lösung in einen zuvor tarierten Kolben abdekantiert und danach die Extraktion am Rückstand, wie beschrieben, wiederholt. Insgesamt sind mit jeweils frischer Extraktionslösung drei Auswaschungen durchzuführen. Aus dem gesammelten Eluat im Kolben wird das Lösungsmittel abdestilliert, der Rückstand schonend getrocknet und der Kolben nach erfolgter Abkühlung im Exsikkator auf der Analysenwaage zurückgewogen. Die Differenz zur Tarierwägung ergibt das Fett in Gramm. Dieses wird auf die Trockenmasse des Ausgangsmaterials in Prozent berechnet.

Chemikalien und Reagenzien:

Petrolehter (Sp. 40/60 °C), Blaugel für den Exsikkator

Arbeitsutensilien:
Zentrifugengläser (starkwandig, Innendurchmesser 20 mm, Länge 180 mm, Fassungsvermögen 50 ml), Glasstäbe (12 cm lang, mit rundgeschmolzenem Ende), Stehkolben (250 ml mit Normalschliff NS 29/32), Gestell für Zentrifugengläser, Gummistopfen für die Zentrifugengläser, Analysenwaage, Laborzentrifuge mit mindestens 1200 U/min, Labortrockenschrank mit Luftumwälzung (Temperatur mindestens bis 160 °C), Gummiballongebläse zum Ausblasen der Stehkölbchen, Exsikkator mit Blaugelfüllung, Laborwasserbad (thermostatisierbar), Soxhletkühler oder ein anderweitiger Rezipient zum Kondensieren des Petrolethers, Wägschiffchen oder Wägpapier zum Einwägen der Proben in die Zentrifugengläser, Kleine Labormessermühle zum Zerkleinern der Proben

Arbeitsvorschrift:
Das zu analysierende Material mit einer geeigneten Messermühle fein zerkleinern. Von dem raspel- bzw. pulverförmigen Material unter Verwendung eines Wägschiffchens oder Papier auf der Analysenwaage genau 2,0 g abwägen, quantitativ, d.h. verlustlos in ein Zentrifugenglas überführen und mit 40 ml Petrolether (40/60 °C) überschichten. Das Zentrifugenglas mit einem sauberen, rissfreien Stopfen gut verschließen und die Substanz durch kräftiges Schütteln homogen im Fettlösungsmittel suspendieren. Danach das Zentrifugenglas, sofern kein spezifischer Apparat zur Verfügung steht, einzeln oder bei mehreren Proben im Zentrifugengestell zur Erzielung einer vollständigen Fettextraktion während 10 min kontinuierlich wenden, damit die Luftblase im Zentrifugenglas kontinuierlich auf und ab wandert. Nach beendeter Extraktion, das Zentrifugenglas bzw. die Zentrifugengläser während 15 min bei 1200-1400 U/min zentrifugieren. Es ist dabei stets darauf zu achten, dass die Zentrifuge, um sie auszuwuchten, gleichmäßig belegt ist, damit kein Unfall passiert.

Im Anschluss an das Zentrifugieren ist die klare Petrolehter-Fettlösung mit Hilfe eines Glasstabes vorsichtig in einen zuvor genau tarierten 250 ml Stehkolben zu dekantieren, ohne dass Feststoffteilchen aus dem Zentrifugenglas mitgerissen werden.
Den Rückstand im Zentrifugenglas erneut mit 40 ml frischem Petrolether homogen suspendieren und, wie beschrieben, durch stetes Wenden während weiterer 10 min extrahieren. Danach das Zentrifugenglas erneut während 15 min bei 1200-1400 U/min zentrifugieren. Die klare Petrolether-Fettlösung durch vorsichtiges Dekantieren der ersten Fraktion im tarierten 250 ml Stehkolben zufügen. Der Extraktionsvorgang am Rückstand im Zentrifugenglas ist ein drittes Mal, wie beschrieben, zu wiederholen.
Im Anschluss an die dritte Extraktion das Lösungsmittel aus dem 250 ml Stehkolben auf einem siedenden Wasserbad abdestillieren. Zum Austreiben der letzten Petroletherspuren bzw. zum Nachtrocknen, den Stehkolben in liegender Stellung während einer Stunde in den Trockenschrank auf 102-103 °C bringen und in Intervallen von 15 min zur Entfernung der letzten Petroletherspuren mit einem Gummiballon ausblasen.
Nach beendeter Trocknung das heiße 250 ml Stehkölbchen während 30 min in einem Exsikkator über Blaugel auskühlen und unverzüglich auf einer Analysenwaage zurückwägen. Das Stehkölbchen, wie beschrieben, noch einmal während 30 min im Trockenschrank bei 102-103 °C nachtrocknen, erneut während 30 min im Exsikkator kühlen und dann auf der Analysenwaage wieder wägen.

Berechnung des Fettgehaltes auf die Trockenmasse:

Der prozentuale Fettgehalt, bezogen auf die Trockenmasse des Ausgangsmaterials, berechnet sich wie folgt:

% Fett = (A x 100)/(E-W)

A = Ausgewogenes Fett im 250 ml Stehkolben in Gramm
E = Substanzeinwaage ins Zentrifugenglas in Gramm
W = Wasser des Analysenmaterials in Gramm

Anmerkungen:

- Es ist empfehlenswert eine Doppelbestimmung durchzuführen.

- Die Fettgehalte sind stets auf die Trockenmasse zu berechnen, weshalb parallel zu den Fettbestimmungen am Ausgangsmaterial auch die Feuchtigkeit zu bestimmen ist. Resultiert zwischen der ersten und zweiten Wägung des Stehkolbens eine Differenz von über 0,4 %, so muss der Kolben einer Nachtrocknung unterzogen werden.