# Fertigungsplan (Technologie)

| Nr.: | Arbeitsschritt | Arbeitsmittel |
| --- | --- | --- |
| 1. | Anreißen der Leisten l1=60 l2=90 l3=120 l4=150 | Stahlmaßstab Anschlagwinkel Bleistift |
| 2. | Anreißen der Rundstäbe l=250 | Stahlmaßstab Bleistift |
| 3. | Sägen der Leisten Sägen der Rundhölzer | Gehrungssäge Feinsäge Sägelade |
| 4. | Bohrungen  10 anreißen | Stahlmaßstab Anschlagwinkel Bleistift |
| 5. | Bohren  10 | Bohrmaschine Maschinenschraubstock |
| 6. | Entgraten | Senker |
| 7. | Bohren  20 | Stahlmaßstab Bleistift |
| 8. | Schleifen | Schleifpapier Schleifklotz |
| 9. | Fügen der Teile | Holzkaltleim |
| 10. | Endkontrolle |  |